R1.09 · MODULE 1 Comment fonctionne le Web BUT R&T 1re année · Ressource R1.09 · Durée : environ 1h15 (TD)

🎯 CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN → Expliquer ce qui se passe entre le moment où vous tapez une adresse et le moment où la page s'affiche → Décortiquer une URL → Ouvrir les outils de développement d'un navigateur et retrouver dans le code n'importe quel élément visible → Reconnaître la structure commune à toutes les pages web → Dire pourquoi les accents deviennent parfois illisibles

1   Le modèle client-serveur

Un site web, ce sont des fichiers stockés sur une machine allumée en permanence : le serveur.

Votre navigateur est le client. Il demande, le serveur répond.

1.  Vous tapez une adresse

2.  Le navigateur cherche à quelle adresse IP correspond le nom de domaine (rôle du DNS)

3.  Il envoie une requête HTTP à cette machine

4.  Le serveur renvoie le contenu des fichiers, tel quel

5.  Le navigateur lit ce contenu et reconstruit la page chez vous

★ POINT IMPORTANT La page que vous voyez n'existe nulle part sous cette forme. Elle est reconstruite sur votre poste, à chaque visite, à partir de fichiers texte.

ℹ CONSÉQUENCE DIRECTE Quand vous modifiez quelque chose dans les outils de développement, vous modifiez votre copie. Le serveur n'en sait rien. Un rafraîchissement de la page remet tout en place.

2   L'anatomie d'une URL

https://www.exemple.fr:443/documents/index.html

| Partie | Nom | Rôle |
| --- | --- | --- |
| https | protocole | comment on parle au serveur |
| www.exemple.fr | nom de domaine | quelle machine (traduit en IP par le DNS) → Domain Name System, ou système de noms de domaine |
| 443 | port | quel service sur cette machine (souvent implicite) :443 → https :80 → http |
| /documents/index.html | chemin | quel fichier, dans quel dossier. Aussi appelé « ressource », un terme que vous reverrez plus tard |

Le chemin dans l'URL correspond à une arborescence de dossiers sur le serveur. C'est la même logique que sur votre disque dur.

3   Ce que le serveur envoie vraiment

Le raccourci Ctrl+U (ou Cmd+U pour mac) affiche le code source : exactement ce que le serveur a envoyé.

▸  Sur une page simple, tout ce que vous voyez à l'écran est lisible dans le code.

▸  Sur un gros site, le code est illisible. Trois raisons : il est compressé pour réduire la quantité de données transférées, il est généré par des outils plutôt que tapé à la main, et une partie de la page est assemblée par le navigateur après coup.

Un site illisible n'est pas d'une autre nature qu'une page simple. Il est juste plus rempli.

4   L'inspecteur : relier le visible au code

Allez sur le site de l'UJM

Clic droit sur un élément de la page → Inspecter.

▸  Le panneau s'ouvre et surligne tout seul la ligne correspondante. Vous n'avez rien à déchiffrer : vous constatez.

▸  En survolant une ligne de code, la zone correspondante s'allume sur la page.

▸  L'outil de sélection   (l'icône en forme de curseur, en haut à gauche du panneau) fait l'inverse : vous pointez, il vous emmène au code.

Ce que ça montre : une page est faite de boîtes emboîtées dans d'autres boîtes. Cette idée resservira pour l'architecture de vos pages et pour le CSS.

Attention à la différence :

▸  Ctrl+U montre ce que le serveur a envoyé

▸  l'inspecteur montre ce que le navigateur a construit

Sur une page simple, c'est identique. Sur un site moderne, non.

5   La structure commune à toutes les pages

Dans l'inspecteur, repliez tous les éléments. Il ne reste que ceci, sur n'importe quel site du monde :

< !DOCTYPE html> <head> … </head> <body> … </body> </html>

C'est la même logique qu'une trame réseau :

| Trame réseau | Page HTML |
| --- | --- |
| En-tête : pour les machines | head : pour le navigateur |
| Données : l'information utile | body : ce que voit l'humain |

Le head ne s'affiche jamais et pourtant rien ne fonctionne correctement sans lui.

Deux vérifications à faire vous-même dans l'inspecteur :

▸  modifiez le title → le nom de l'onglet change, la page ne bouge pas

6   L'encodage des caractères

Vous avez tous déjà reçu un mail, ouvert un fichier ou visité une page où les accents étaient remplacés par des symboles bizarres :

▸  Écrit : Réservez votre place à l'événement

▸  Lu : RÃ©servez votre place Ã  l'Ã©vÃ©nement

Les octets sont exactement les mêmes dans les deux cas. Ce qui change, c'est la table de correspondance utilisée pour les relire. Celui qui a écrit et celui qui lit ne se sont pas mis d'accord.

Un texte, dans une machine, ce n'est pas « du texte » : ce sont des octets, plus une convention pour les interpréter. Exactement comme une trame lue avec le mauvais protocole.

D'où la ligne <meta charset="UTF-8"> dans le head : elle annonce la convention utilisée, pour que le navigateur n'ait pas à deviner. UTF-8 sait tout écrire (accents, alphabets non latins, émojis) : c'est pour ça qu'il s'est imposé. On l'écrit toujours.

7   Pourquoi les noms de balises comptent

Les balises ne servent pas simplement à faire joli : elles donnent une sémantique au contenu, c’est-à-dire qu’elles lui donnent du sens. Elles permettent ainsi aux machines de comprendre la structure et le rôle des éléments d’une page sans avoir besoin de la « voir ».

▸  Un lecteur d'écran, utilisé par une personne avec une déficience visuelle, lit la structure

▸  Le mode Lecture du navigateur garde le contenu principal et jette le menu — il n'a pas regardé la page, il a lu les balises

▸  Un moteur de recherche fait la même chose pour comprendre de quoi parle la page (le title que vous avez modifié, c'est ce que Google affiche dans ses résultats)

<nav> annonce un menu, <main> le contenu principal, <header> l'en-tête, → balises blocs.

<h1> annonce un titre, <p> un paragraphe, <a> un lien/ancre, → balises en ligne.

<div> ne veut rien dire, mais est très utilisée pour former des boîtes (balise bloc).

Le rendu à l'écran est identique : la différence n'existe que pour les machines.

ℹ À SAVOIR L'accessibilité n'est pas une option, c'est une obligation légale pour les sites publics et les entreprises d'une certaine taille (référentiel RGAA en France). Vous la croiserez dans des cahiers des charges.

✅ À RETENIR EN CINQ PHRASES 1. Un site, ce sont des fichiers sur une machine ; le navigateur les demande et reconstruit la page chez vous. 2. Une URL décrit un protocole, une machine et un chemin de fichier. 3. Toute page a la même ossature : html contenant head et body. 4. Le head s'adresse aux machines, le body aux humains. 5. Un texte est une suite d'octets plus une convention de lecture : c'est l'encodage.

📂 RESSOURCES W3docs Reférenciel RGAA Toute 1ere page du web (1991)